Materi Pertemuan 3: Perangkat Jaringan dan Media Transmisi

Mata Pelajaran: Informatika / Teknologi Informasi | Kelas: XI–XII (Gabungan) |

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

Menjelaskan fungsi perangkat jaringan.

Membedakan fungsi NIC, Hub, Switch, Router, Access Point, Modem, dan Repeater.

Menjelaskan pengertian media transmisi.

Membedakan media transmisi kabel dan nirkabel.

Mengenal kabel UTP, fiber optic, dan jaringan wireless.

Menentukan perangkat dan media transmisi yang sesuai berdasarkan kebutuhan jaringan sederhana.

Menjelaskan gambaran sederhana perjalanan data dalam sebuah jaringan.

B. Apersepsi

Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari konsep penyusunan jaringan komputer (LAN, MAN, WAN, Internet) serta berbagai topologi jaringan (Star, Bus, Ring, Mesh, Tree).

Namun, muncul pertanyaan mendasar: Bagaimana komputer-komputer tersebut benar-benar dapat terhubung?

Misalnya di laboratorium sekolah terdapat 20 komputer. Apakah cukup hanya dengan memasang kabel secara acak di antara komputer? Jawabannya tentu tidak. Diperlukan perangkat jaringan khusus agar komunikasi data dapat diatur dengan baik.

Komputer ➔ NIC ➔ Switch ➔ Router ➔ Internet

Selain perangkat keras jaringan, kita juga memerlukan media transmisi sebagai jalur fisik maupun nirkabel tempat sinyal data mengalir.

C. Apa Itu Perangkat Jaringan?

Perangkat jaringan adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan, mengatur, meneruskan, atau memperkuat komunikasi data dalam jaringan komputer.

Beberapa perangkat utama yang sering digunakan meliputi: NIC / LAN Card, Hub, Switch, Router, Access Point, Modem, dan Repeater. Masing-masing memiliki peran dan karakteristik tersendiri.

D. NIC (Network Interface Card)

NIC adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau perangkat host lainnya terhubung ke jaringan.

Ethernet/LAN Port: Port fisik tempat kabel jaringan (LAN) dicolokkan.

Wireless Adapter: Komponen nirkabel untuk menangkap sinyal Wi-Fi.

Fungsi Utama NIC: Menghubungkan perangkat dengan media jaringan dan mengonversi data digital agar dapat dikirim serta diterima melalui jaringan.

Komputer ─── NIC ─── Jaringan

E. Hub

Hub adalah perangkat jaringan sederhana yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal.

PC 1 ──┐ PC 2 ──┤ PC 3 ──┼── HUB PC 4 ──┤ PC 5 ──┘

Kelemahan Hub: Ketika menerima data dari satu perangkat, Hub akan meneruskan (broadcast) paket data tersebut ke seluruh port yang terhubung tanpa memfilter tujuan. Hal ini menyebabkan lalu lintas jaringan menjadi sangat padat dan memicu bentrokan data (collision). Oleh sebab itu, Hub sudah jarang digunakan pada jaringan modern.

F. Switch

Switch memiliki fungsi fisik yang mirip dengan Hub, yaitu menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal (LAN). Namun, Switch bekerja jauh lebih cerdas.

Switch meneruskan frame data secara spesifik hanya ke port tujuan berdasarkan informasi alamat fisik (MAC Address) pada frame tersebut, sehingga lalu lintas jaringan menjadi jauh lebih efisien.

PC 1 ──┐ PC 2 ──┤ PC 3 ──┼── Switch ─── Printer PC 4 ──┘

G. Perbedaan Hub dan Switch

| Hub | Switch |
| --- | --- |
| Meneruskan data ke semua port (broadcast) | Meneruskan data hanya ke port yang dituju |
| Sederhana dan tidak memfilter alamat | Cerdas, membaca dan menyimpan MAC Address |
| Lalu lintas data mudah mengalami kemacetan/tabrakan | Sangat efisien dalam membagi bandwidth |
| Jarang digunakan pada jaringan modern | Sangat umum digunakan pada jaringan LAN modern |

Analogi Sederhana: Hub ibarat seorang guru yang berteriak mengumumkan pesan ke seluruh kelas padahal pesan itu hanya untuk 1 siswa. Switch ibarat guru yang langsung berjalan mendekati siswa bersangkutan dan menyampaikan pesannya secara pribadi.

H. Router

Router adalah perangkat jaringan yang bertugas menghubungkan dan meneruskan paket data antarjaringan yang berbeda segmen (misalnya menghubungkan LAN sekolah ke WAN/Internet).

Router menentukan jalur terbaik (routing) agar paket data dapat sampai ke alamat IP tujuan.

Laptop ──┐ Smartphone ──┼── Wi-Fi Router ─── Internet Smart TV ──┘

I. Switch vs Router

Switch: Menghubungkan antar-perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN) yang sama.

Router: Menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda (LAN ke WAN / Internet).

J. Access Point (AP)

Access Point adalah perangkat yang menyediakan pemancar sinyal nirkabel (Wi-Fi) agar perangkat mobile seperti laptop, smartphone, dan tablet dapat terhubung ke jaringan lokal kabel.

Laptop ))) Smartphone ))) Access Point ─── Switch ─── Router Tablet )))

K. Modem

Modem (Modulator-Demodulator) berfungsi mengubah sinyal analog dari penyedia layanan komunikasi (ISP) menjadi sinyal digital yang dimengerti komputer, dan sebaliknya.

Pada perangkat internet rumahan modern, fungsi Modem, Router, Switch, dan Access Point sering kali disatukan dalam satu perangkat terpadu (Modem-Router All-in-One).

L. Repeater

Repeater digunakan untuk menerima sinyal jaringan yang melemah akibat jarak jauh, kemudian memperkuat dan memancarkannya kembali agar jangkauan koneksi menjadi lebih luas.

Router ──────(Sinyal Lemah)──────> Repeater ──────(Sinyal Kuat)──────> Perangkat Siswa

M. Ringkasan Perangkat Jaringan

| Perangkat | Fungsi Sederhana |
| --- | --- |
| NIC | Menghubungkan perangkat fisik ke media jaringan |
| Hub | Menghubungkan beberapa perangkat dan memancarkan data ke semua port |
| Switch | Menghubungkan perangkat dalam LAN secara cerdas dan efisien |
| Router | Menghubungkan dan meneruskan lalu lintas data antarjaringan berbeda |
| Access Point | Menyediakan pemancar sinyal Wi-Fi untuk koneksi nirkabel |
| Modem | Mengonversi sinyal sinyal analog <-> digital dari ISP |
| Repeater | Memperluas jangkauan sinyal yang melemah akibat jarak |

N. Apa Itu Media Transmisi?

Media transmisi adalah jalur fisik maupun non-fisik yang digunakan untuk membawa sinyal data dari pengirim ke penerima.

1. Media Kabel (Wired): Data dikirim melalui kabel fisik (Kabel UTP, Coaxial, Fiber Optic).

2. Media Nirkabel (Wireless): Data dikirim melalui gelombang elektromagnetik tanpa kabel (Wi-Fi, Bluetooth, Seluler).

O. Kabel UTP, Konektor RJ45, dan Kategori Ethernet

Kabel UTP: Unshielded Twisted Pair. Kabel berisi pasangan kawat tembaga terpilin yang paling populer untuk jaringan LAN.

Konektor RJ45: Konektor standar (8P8C) yang dipasang pada kedua ujung kabel UTP agar bisa dicolokkan ke port Ethernet.

Kategori Kabel: Mengindikasikan kecepatan dan bandwidth transmisi. Contohnya Cat5e (hingga 1 Gbps) dan Cat6/Cat6a (hingga 10 Gbps).

Komputer ─── [ RJ45 ]======(Kabel UTP Cat6)======[ RJ45 ] ─── Switch

P. Fiber Optic

Fiber optic adalah media kabel yang menggunakan pulsa cahaya melalui serat kaca tipis untuk mentransmisikan data, bukan sinyal listrik.

Kelebihan: Kecepatan transfer data sangat tinggi (Terabit per detik), jarak jangkauan sangat jauh, tahan gangguan elektromagnetik.

Kekurangan: Biaya instalasi lebih tinggi, butuh keahlian khusus untuk proses penyambungan (splicing).

Penggunaan Utama: Backbone jaringan ISP, jaringan antar-gedung, dan kabel bawah laut antar-negara.

Q. Media Nirkabel (Wireless)

Wi-Fi: Digunakan untuk jaringan LAN lokal tanpa kabel (WLAN) skala gedung/rumah.

Bluetooth: Digunakan untuk koneksi jarak dekat (PAN) antar-perangkat peripheral (mouse, headset).

Jaringan Seluler: Digunakan untuk komunikasi bergerak (4G / 5G) skala area luas.

R. Perbandingan Media Transmisi

| Media | Jenis | Karakteristik Utama / Contoh Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| UTP | Kabel | Jarak pendek-menengah (<100m), murah, standar LAN sekolah |
| Fiber Optic | Kabel | Jarak sangat jauh, pemrosesan cepat berbasis cahaya, backbone ISP |
| Wi-Fi | Nirkabel | Praktis, sangat fleksibel untuk lokasi sekolah, rumah, café |
| Bluetooth | Nirkabel | Jarak sangat pendek (<10m), konsumsi daya rendah untuk peripheral |
| Seluler | Nirkabel | Jangkauan sangat luas (4G/5G), cocok untuk smartphone fleksibel |

S. Alur Perjalanan Data dalam Jaringan

Ketika seorang siswa membuka halaman website dari laptopnya yang terhubung Wi-Fi:

Laptop Siswa │ (Wi-Fi / Nirkabel) ↓ Access Point │ (Kabel UTP) ↓ Switch (LAN Sekolah) │ (Kabel UTP) ↓ Router │ (Kabel Fiber Optic ISP) ↓ Internet (Jaringan Global) │ ↓ Server Website Tujuan

T. Kesimpulan & Preview Pertemuan Berikutnya

Pembangunan jaringan komputer membutuhkan perangkat keras (NIC, Switch, Router, AP, Modem, Repeater) yang dipadukan secara tepat dengan media transmisi (Kabel UTP, Fiber Optic, Wireless) sesuai kebutuhan cakupan area dan kecepatan.

Preview: Materi Pertemuan Berikutnya (Pertemuan 4): IP Address dan Pengalamatan Jaringan (Pemahaman IP Address, IPv4 vs IPv6, IP Public & Private, DHCP, Gateway, dan Subnetting dasar).