MODUL MATERI PERTEMUAN 4

IP Address & Pengalamatan Jaringan

| Mata Pelajaran: Informatika / Teknologi Informasi | Kelas: XI–XII (Gabungan) |
| --- | --- |
| Pertemuan: 4 (Empat) | Alokasi Waktu: 2 × 45 menit |

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian IP Address.

2. Menjelaskan alasan setiap perangkat membutuhkan alamat dalam jaringan.

3. Mengenal IPv4 dan struktur alamatnya.

4. Membaca dan memahami contoh alamat IPv4.

5. Membedakan IP Private dan IP Public.

6. Membedakan IP Static dan IP Dynamic.

7. Menjelaskan fungsi DHCP.

8. Menjelaskan fungsi Default Gateway.

9. Memahami konsep sederhana perangkat yang berada dalam satu jaringan.

10. Melakukan pemeriksaan IP Address pada komputer.

11. Menganalisis masalah sederhana yang berkaitan dengan alamat IP.

B. Apersepsi

Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari komponen fisik dan media transmisi jaringan, antara lain: NIC, Hub, Switch, Router, Access Point, Modem, Repeater, Kabel UTP, Fiber Optic, Wi-Fi, serta alur dasar data dari komputer menuju server. Kita sudah mengetahui bahwa perangkat-perangkat tersebut dapat terhubung secara fisik/nirkabel.

Pertanyaan Kunci: Bagaimana sebuah perangkat mengetahui perangkat mana yang harus dituju?

Bayangkan sebuah sekolah memiliki 30 komputer. Jika semua komputer hanya diberi nama secara konvensional seperti Komputer 1, Komputer 2, hingga Komputer 30, apakah jaringan dapat menggunakannya langsung untuk mengarahkan lalu lintas data? Tidak sesederhana itu.

Dalam jaringan komputer, perangkat membutuhkan alamat logis standar agar dapat dikenali dan komunikasi data dapat diarahkan secara akurat. Alamat utama yang digunakan adalah:

Konsep Utama: IP Address (Internet Protocol Address)

C. Apa Itu IP Address?

IP Address adalah alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat atau interface jaringan dalam sebuah jaringan berbasis IP (Internet Protocol).

Analogi: IP Address dapat diibaratkan seperti alamat rumah dalam dunia jaringan komputer.

Contoh Penulisan IP Address:

192.168.1.10

Contoh Sederhana Identitas Perangkat:

Komputer A --> IP Address: 192.168.1.10 Komputer B --> IP Address: 192.168.1.11

Ketika Komputer A ingin mengirim data ke Komputer B, sistem jaringan membutuhkan informasi alamat tujuan tersebut agar paket data sampai ke penerima yang tepat.

D. Mengapa Perangkat Membutuhkan IP Address?

Misalkan terdapat lima komputer (PC 1 s.d. PC 5) yang terhubung ke sebuah Switch. Jika PC 1 hendak mengirimkan file ke PC 3, jaringan harus mengetahui persis ke mana data harus disalurkan.

Switch / ¦ \ PC1 PC2 PC3 PC 1 (192.168.1.10) === Data + Alamat Tujuan ===> PC 3 (192.168.1.12)

Alur Pengiriman Data Sederhana:

Pengirim --> Data + Alamat Tujuan --> Jaringan / Switch --> Penerima

E. IPv4 (Internet Protocol Version 4)

Salah satu versi IP yang paling umum dan standar digunakan hingga saat ini adalah IPv4.

Panjang Alamat: Menggunakan panjang alamat sebesar 32 bit.

Format Penulisan: Ditulis dalam format Desimal Terbagi Titik (Dotted Decimal Notation).

Struktur Oktet: Terdiri dari 4 bagian yang disebut Oktet (setiap oktet bernilai 8 bit / 0–255).

192 . 168 . 1 . 10 │ │ │ │ O1 O2 O3 O4 Rentang tiap oktet: 0 – 255 Format umum: 0-255 . 0-255 . 0-255 . 0-255

Contoh alamat IPv4 yang valid dalam jaringan:

192.168.1.1

192.168.1.10

10.0.0.5

172.16.1.20

F. Contoh IP Address pada Jaringan Lokal

Berikut adalah skema penataan IP Address pada jaringan laboratorium komputer:

Router 192.168.1.1 │ Switch ┌────────┼────────┐ │ │ │ PC1 PC2 PC3 .10 .11 .12 Alamat Lengkap: • Router : 192.168.1.1 • PC1 : 192.168.1.10 • PC2 : 192.168.1.11 • PC3 : 192.168.1.12

Setiap perangkat wajib memiliki alamat unik yang berbeda agar tidak terjadi bentrokan komunikasi.

G. IP Address Tidak Sama dengan Nama Perangkat

Prinsip Penting: Nama Perangkat (Hostname) ≠ IP Address

Nama Komputer : LAB-PC-01 (Dibuat untuk kemudahan manusia) IP Address : 192.168.1.10 (Digunakan oleh sistem pengalamatan jaringan)

H. IP Private

IP Private adalah alamat IP yang khusus digunakan dalam jaringan internal/lokal (LAN) dan tidak dapat dirutekan secara langsung di jaringan publik Internet.

Rentang IPv4 Private standar (RFC 1918):

Kelas A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (Contoh: 10.0.0.10)

Kelas B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (Contoh: 172.16.1.10)

Kelas C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (Contoh: 192.168.1.10)

Rentang yang paling sering dijumpai pada jaringan rumah, sekolah, dan perkantoran adalah 192.168.x.x.

I. IP Public

IP Public adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan publik dan dirutekan secara global di seluruh jaringan Internet. IP ini diberikan oleh penyedia jasa internet (ISP).

Komputer (192.168.1.10) --> Router (NAT) --> IP Public (ISP) --> Internet

Seluruh perangkat lokal (Laptop, Smartphone, Smart TV) dapat menggunakan IP Private masing-masing di dalam rumah/sekolah, lalu menggunakan satu IP Public bersama milik router saat mengakses Internet.

J. Perbandingan IP Private dan IP Public

| IP Private | IP Public |
| --- | --- |
| Digunakan pada jaringan internal (LAN) | Digunakan pada jaringan publik / Internet |
| Tidak dirutekan langsung di Internet | Dirutekan secara global di Internet |
| Contoh: 192.168.1.10, 10.0.0.1 | Diberikan oleh ISP (Internet Service Provider) |
| Digunakan bersama NAT pada router | Menjadi identitas utama jaringan di Internet |

Analogi: IP Private diibaratkan seperti nomor kamar di dalam gedung sekolah (Ruang Lab 1, Ruang Guru), sedangkan IP Public diibaratkan seperti alamat jalan resmi sekolah yang dikenal oleh kurir luar.

K. IP Static

IP Static adalah alamat IP yang dikonfigurasikan secara manual dan bersifat tetap (tidak berubah otomatis). Sangat cocok untuk perangkat yang memerlukan alamat konsisten seperti Server, Printer Jaringan, Router, dan Kamera CCTV.

L. IP Dynamic

IP Dynamic adalah alamat IP yang dialokasikan secara otomatis oleh sistem jaringan dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sangat praktis untuk perangkat pengguna umum (PC siswa, laptop, smartphone).

M. Perbandingan Static vs Dynamic

| IP Static | IP Dynamic |
| --- | --- |
| Ditetapkan secara manual / tetap | Diberikan otomatis oleh server |
| Tidak berubah secara otomatis | Dapat berubah sesuai masa sewa (lease) |
| Konfigurasi manual atau reservasi DHCP | Menggunakan protokol DHCP |
| Cocok untuk Server & Printer Jaringan | Cocok untuk Laptop, HP, & PC Siswa |

N. Apa Itu DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah protokol jaringan yang berfungsi memberikan konfigurasi IP secara otomatis kepada perangkat klien. Informasi yang diberikan meliputi:

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Server

Laptop Client -- "Minta Konfigurasi IP" --> DHCP Server Laptop Client <-- "Gunakan 192.168.1.20" -- DHCP Server

O. Contoh Penerapan DHCP di Sekolah

Jika laboratorium memiliki 30 PC, tanpa DHCP teknisi harus mengetikkan IP manual satu per satu dari 192.168.1.10 hingga 192.168.1.39. Dengan DHCP, seluruh PC tinggal dihubungkan ke kabel/Wi-Fi dan langsung memperoleh konfigurasi otomatis.

P. Default Gateway

Default Gateway adalah alamat perangkat (biasanya Router) yang digunakan oleh perangkat klien untuk mengirim paket data yang ditujukan ke jaringan di luar jaringan lokalnya.

Laptop (192.168.1.10) --> Default Gateway / Router (192.168.1.1) --> Internet

Q. Analogi Default Gateway

Analogi: Default Gateway bekerja seperti Gerbang Utama Sekolah. Untuk berpindah antar-kelas (jaringan lokal), siswa tidak perlu lewat gerbang. Namun untuk keluar menuju masyarakat/luar sekolah (Internet), siswa wajib melewati Gerbang Utama.

R. Subnet Mask

Subnet Mask digunakan untuk membedakan bagian Network ID (identitas jaringan) dan Host ID (identitas perangkat) dari suatu IP Address.

IP Address : 192.168.1.10 Subnet Mask : 255.255.255.0 Artinya: 192.168.1 = Network ID, .10 = Host ID

S. Contoh Sederhana Satu Jaringan

Perangkat PC1 (192.168.1.10), PC2 (192.168.1.11), dan PC3 (192.168.1.12) dengan subnet mask 255.255.255.0 berada dalam satu segmen jaringan yang sama (192.168.1.0/24) sehingga dapat saling berkomunikasi secara langsung.

T. Apa Itu Subnetting?

Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil (subnet). Manfaat utamanya meliputi:

Efisiensi pengelolaan dan keamanan jaringan.

Pemisahan kelompok pengguna (misal: Jaringan Guru, Jaringan Siswa, Jaringan Lab).

Mereduksi lalu lintas broadcast yang tidak perlu.

U. Hubungan IP Address dengan Perangkat Jaringan

Mengintegrasikan materi Pertemuan 3 (Perangkat Fisik) dan Pertemuan 4 (Pengalamatan Logis):

Laptop (192.168.1.10) --> Access Point / Switch (L2) --> Router (192.168.1.1) --> Internet

V. Bagaimana Laptop Mendapatkan IP?

1. Laptop terhubung ke Wi-Fi / Kabel UTP 2. Laptop mengirimkan pesan DHCP Request 3. DHCP Server merespons dan memberikan sewa IP 4. Laptop menerima konfigurasi: - IP Address : 192.168.10.25 - Subnet Mask : 255.255.255.0 - Default Gateway : 192.168.10.1 - DNS Server : 192.168.10.1 5. Perangkat siap terhubung ke jaringan lokal & Internet

W. Cara Melihat IP Address di Windows

Langkah-langkah mengecek IP Address pada OS Windows:

Buka Command Prompt (Ketik cmd di pencarian Windows).

Ketik perintah: ipconfig lalu tekan Enter.

C:\> ipconfig Ethernet adapter Ethernet: IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.20 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1

X. Rangkuman

IP Address: IP Address adalah alamat logis pengenal perangkat dalam jaringan IP.

IPv4: Terdiri dari 32 bit (4 oktet) dengan nilai 0–255 per oktet.

Kategori IP: IP Private (Lokal/LAN) vs IP Public (Internet).

Alokasi IP: IP Static (Manual/Tetap) vs IP Dynamic (Otomatis/DHCP).

Gateway: Default Gateway adalah pintu keluar paket data dari LAN ke jaringan luar.

Y. Latihan Soal

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas.

- Apa yang dimaksud dengan IP Address?

- Mengapa setiap perangkat yang terhubung ke jaringan membutuhkan IP Address?

- Apa kepanjangan dari IPv4?

- Sebutkan contoh IP Address yang kamu ketahui!

- Apa yang dimaksud dengan IP Private?

- Apa perbedaan sederhana antara IP Private dan IP Public?

- Apa yang dimaksud dengan IP Static?

- Apa yang dimaksud dengan IP Dynamic?

- Apa fungsi DHCP dalam jaringan komputer?

- Apa fungsi Default Gateway?