MATERI PERTEMUAN 5
KONFIGURASI JARINGAN SEDERHANA

| Mata Pelajaran: Informatika / Teknologi Informasi | Kelas: XI–XII (Gabungan) |
| --- | --- |
| Pertemuan: 5 ¦ Topik: Konfigurasi Jaringan Sederhana | Alokasi Waktu: - |

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan pengertian konfigurasi jaringan.

2. Menjelaskan hubungan antara IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, dan DNS.

3. Membedakan konfigurasi IP otomatis (DHCP) dan manual (Static).

4. Melakukan pemeriksaan konfigurasi jaringan pada komputer.

5. Melakukan konfigurasi IP Address sederhana pada komputer.

6. Menjelaskan fungsi Default Gateway dalam konfigurasi jaringan.

7. Menjelaskan fungsi DNS secara sederhana.

8. Menguji koneksi jaringan menggunakan perintah dasar.

9. Menganalisis masalah sederhana pada konfigurasi jaringan.

10. Menerapkan konfigurasi jaringan secara aman dan sesuai kebutuhan.

B. Apersepsi

Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari:

IP Address & IPv4

IP Private dan IP Public

IP Static dan IP Dynamic

DHCP, Default Gateway, dan Subnet Mask

Cara melihat IP Address menggunakan ipconfig

Kita telah mengetahui bahwa sebuah komputer membutuhkan konfigurasi agar dapat berkomunikasi dalam jaringan.

Bagaimana cara mengatur konfigurasi jaringan pada sebuah komputer?

Misalnya sebuah komputer memiliki:

IP Address : 192.168.1.10 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.1.1 DNS : 192.168.1.1

Dari mana informasi tersebut berasal? Apakah harus dimasukkan secara manual? Atau komputer dapat memperolehnya secara otomatis? Pada pertemuan ini kita akan mempelajari jawabannya.

C. Apa Itu Konfigurasi Jaringan?

Konfigurasi jaringan adalah proses mengatur parameter jaringan pada sebuah perangkat agar perangkat tersebut dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan.

Secara sederhana:

Komputer ↓ Konfigurasi jaringan ↓ IP Address ¦ Subnet Mask ¦ Gateway ¦ DNS ↓ Komunikasi jaringan

Konfigurasi jaringan dapat dilakukan secara:

1. Otomatis (DHCP)

2. Manual (Static)

D. Komponen Dasar Konfigurasi Jaringan

Beberapa informasi penting yang biasanya terdapat dalam konfigurasi jaringan adalah:

IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server

Contoh:

IP Address : 192.168.1.20 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.1.1 DNS Server : 192.168.1.1

E. IP Address

IP Address merupakan alamat logis yang digunakan dalam komunikasi jaringan IP. Contoh: 192.168.1.20

Dalam sebuah jaringan lokal, setiap perangkat harus memiliki konfigurasi alamat yang sesuai. Contoh:

PC 1 → 192.168.1.10 PC 2 → 192.168.1.11 PC 3 → 192.168.1.12

Jangan menggunakan alamat yang sama untuk dua perangkat pada jaringan yang sama (misal PC 1 dan PC 2 sama-sama 192.168.1.10). Kondisi tersebut dapat menyebabkan:

IP Address Conflict

F. Subnet Mask

Subnet Mask digunakan untuk membantu menentukan bagian jaringan (network) dan bagian host dari sebuah alamat IP.

IP Address : 192.168.1.20 Subnet Mask: 255.255.255.0

Dalam konfigurasi sederhana, IP 192.168.1.x dengan Subnet Mask 255.255.255.0 dapat digunakan untuk perangkat yang berada dalam jaringan lokal yang sama (192.168.1.0/24).

G. Default Gateway

Default Gateway merupakan alamat perangkat yang menjadi jalur menuju jaringan lain. Pada jaringan rumah atau sekolah, perangkat yang biasanya berfungsi sebagai gateway adalah Router.

PC (192.168.1.20) ──> Router/Gateway (192.168.1.1) ──> Internet

Jika komputer ingin mengakses jaringan di luar jaringan lokal, lalu lintas biasanya diarahkan melalui gateway.

H. DNS

DNS merupakan singkatan dari Domain Name System. DNS membantu menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca manusia menjadi informasi alamat IP yang dapat digunakan dalam komunikasi jaringan.

Nama Domain (www.google.com) ──> DNS ──> Alamat IP ──> Server

I. Contoh Konfigurasi Lengkap

Sebuah komputer dalam jaringan sekolah memiliki:

IP Address: 192.168.10.20 ¦ Subnet Mask: 255.255.255.0 ¦ Gateway: 192.168.10.1 ¦ DNS: 192.168.10.1

Diagram sederhananya:

Internet │ Router/Gateway (192.168.10.1) │ Switch │ ┌────────────┼────────────┐ PC1 PC2 PC3 .10.20 .10.21 .10.22

J. Konfigurasi Otomatis — DHCP

DHCP memungkinkan perangkat mendapatkan konfigurasi jaringan secara otomatis ketika terhubung ke jaringan.

K. Kelebihan DHCP

Konfigurasi lebih mudah dan praktis.

Mengurangi kesalahan input IP secara manual.

Sangat cocok untuk banyak perangkat (pengelolaan terpusat).

L. Konfigurasi Manual — Static IP

Static IP berguna untuk perangkat yang membutuhkan alamat yang konsisten, seperti Server, Perangkat Jaringan, Router, dan Printer Jaringan.

M. DHCP vs Static IP

| DHCP (Otomatis) | Static IP (Manual) |
| --- | --- |
| Otomatis | Manual/ditetapkan secara khusus |
| Lebih praktis & efisien | Membutuhkan konfigurasi manual |
| Cocok untuk komputer pengguna/laptop | Cocok untuk server & printer |
| IP dapat berubah berkala | IP relatif tetap/permanen |
| Mengurangi risiko IP conflict | Harus teliti menghindari bentrok IP |

N. Hubungan DHCP dengan Router

Pada jaringan sederhana, router sering kali bertindak sekaligus sebagai DHCP Server yang membagikan IP otomatis ke PC1, PC2, dan PC3.

O. Melihat Konfigurasi Jaringan di Windows

Buka Command Prompt (cmd), lalu ketik:

ipconfig

P. Melihat Informasi Jaringan Lebih Lengkap

Untuk melihat Physical Address (MAC), status DHCP, dan DNS Server, gunakan:

ipconfig /all

Q. Konfigurasi IP Otomatis pada Windows

Settings/Control Panel → Network Settings → Network Adapter → Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Pilih 'Obtain an IP address automatically'.

R. Konfigurasi IP Manual pada Windows

Pilih 'Use the following IP address' pada menu TCP/IPv4 lalu isikan IP, Subnet Mask, Gateway, dan DNS sesuai rancangan.

Jangan memasukkan IP secara sembarangan pada jaringan sekolah atau jaringan aktif!

S. Mengapa IP Tidak Boleh Sembarangan?

Jika network berada di 192.168.10.0/24 lalu kita memasukkan IP 192.168.50.20 secara asal, komputer tidak dapat berkomunikasi dengan gateway maupun perangkat lain, menyebabkan gagal akses internet dan potensi konflik IP.

T. Pengujian Koneksi dengan Ping

Gunakan perintah ping untuk menguji konektivitas:

ping 192.168.1.1

U. Jika Ping Gagal

Jika tidak ada respon (Request timed out), masalah bisa berasal dari kabel, Wi-Fi, adapter, IP/subnet salah, gateway offline, atau firewall.

V. Urutan Troubleshooting Sederhana

1. Kabel/Wi-Fi terhubung? ──> 2. Adapter Aktif? ──> 3. Punya IP? 4. Subnet Mask Sesuai? ──> 5. Gateway Tersedia? ──> 6. Ping Gateway Sukses? 7. DNS Berfungsi? ──> 8. Internet Terakses?

W. Rangkuman & Progress Pembelajaran

Konfigurasi jaringan memastikan setiap perangkat memiliki identitas logis dan jalur komunikasi yang tepat. Pembelajaran berkembang secara sistematis:

P1: Pengantar Jaringan ──> P2: Jenis & Topologi ──> P3: Perangkat & Media ──> P4: IP Address ──> P5: Konfigurasi & Testing